嵌入式

学习笔记

目  录

第1章 嵌入式的大致学习路径	1

1.1 基础部分	1

1.2 进阶	1

1.3 底层开发	1

第2章 概述部分	1

2.1 关于MCU	1

2.1.1 stm32命名规则	2

2.1.2 CM3内核优点	2

2.2 STM32F103系列	3

2.3 芯片内部资源描述（以stm32f103zet6为例子）	3

2.4 外设资源	4

2.5 stm32最小系统包括的内容	4

2.6 stm32的电源引脚说明	5

第3章 各种手册的使用方法	5

3.1 芯片设计手册	5

3.2 芯片选型手册（芯片选型的方法）	5

第4章 关于开发环境keil	6

4.1 stm32f103在keil5中的开发环境配置方式	6

第5章 调试工具	6

5.1 下载程序的方式和对应原理	6

第6章 寄存器配置	6

第7章 基本内部外设	6

7.1 GPIO的输入和输出	6

7.2 外部中断	6

7.3 定时器	6

7.4 串口	6

第8章 基本外设接口（一些通信协议）	6

8.1 SPI	6

8.2 IIC	6

8.3 WDG	6

8.4 FSMC	7

8.5 ADC/DAC	7

8.6 SDIO	7

第9章 高级功能（操作系统部分）	7

9.1 前后台系统	7

9.2 RTOS	7

第10章 GPIO	8

10.1 GPIO的工作方式	8

嵌入式的大致学习路径

并不是说，关于嵌入式的方方面都要掌握才能去面试工作，其实，只需要掌握其中的几项就可以去面试工作了。

基础部分

C语言基础

Linux操作系统

数据结构

进阶

Linux高级编程（文本、并发、网络）

C/C++ QT

底层开发

ARM接口技术（可以理解为单片机）

系统的移植（Linux源码）

驱动开发

比如说，自己搞了一个新的硬件，然后为这个硬件写驱动代码

概述部分

关于MCU

关于MCU的命名规则，MCU的名字中的字符都代表着什么样的含义等等。

图 1 stm32的命名规则

CM3内核优点

高性能的Cortex-M内核

最佳的代码密度

可预见的运行时间

中断控制器嵌在内核中，中断之间的间隔最少可达6个CPU周期

从低功耗模式唤醒只需要6个CPU周期

改进的调试功能

串行单步调试和JTAG调试

CM3芯片结构

图 2

STM32F103系列

- 2V-3.6V供电电压

- 5V的I/O电压容限

- 出色的时钟安全模式

- 带有唤醒功能的低功耗模式

- 嵌入的RESET

- -40/+85°C（工业级）

芯片内部资源描述（以stm32f103zet6为例子）

- 内核

- IO口

大部分可以容忍5v（模拟通道除外），比如有器件直接5v接到IO口上，是不会烧掉IO口的。

- 存储容量

主要关注flash和SRAM的容量大小

- 芯片支持调试

SWD和JTAG，其中SWD只要两根数据线

- PIN to PIN兼容吗？

zet6和zdt6是PIN to PIN兼容的，只有容量的大小不一样

- 时钟、复位和电源管理

- 2-3.6的电源和IO电压

- 上电复位、掉电复位和可编程的电压监控

- 强大的时钟系统

- 4-16M外部告诉晶振

- 8MHz的RC振荡器（这个不经常用到，如果外部晶振挂掉了，就会自动切换到该晶振）

- 内部40KHz低速RC振荡器，看门狗电路

- 内部锁相环（PLL，倍频），一般系统时钟都是外部或者内部高速时钟经过PLL倍频后得到的

- 外部低速32.768K的晶振，主要做RTC的时钟源

- 低功耗

- 睡眠、停止和待机三种低功耗模式

- 可用电池RTC和备份寄存器供电

外设资源

- AD

- 三个12位的AD（多达21个外部测量通道）

- 转换范围

- 0-3.6（电源电压）

- 内部通道可以用于内部温度测量

内部有温度传感器，直接可以通过内部通道测量温度

- 内置参考电压

- DA

- 2个12位的DA

- 12个DMA通道

直接寄存器访问，处理很多高速的数据的时候，可以用DMA，支持外设：定时器、ADC、DAC、SDIO、I2S、SPI、I2C、USART

- 定时器（非常重要的东西）

- 通用定时器

- 基本定时器

- 高级定时器

- 系统定时器

- 看门狗定时器

- 通信接口

- I2C

- 串口

- SPI

- CAN2.0

- USB FS

- SDIO

stm32最小系统包括的内容

- 供电

- 复位

- 时钟：外部晶振（2个）

有时候晶振内部自带旁路电容，因此就不需要再焊接旁路电容了

- Boot启动模式选择

Boot0和Boot1接不同的电平，选择是下载模（下载代码）式还是执行模式（执行代码），如果有自动下载电路的话，就不需要手动的去设置Boot0和Boot1的高低电平了

- 下载电路（串口/JTAG/SWD）

如果选择串口下载的话，所有的103芯片都是一样的，通过PA9和PA10下载。不过需要一个USB转TTL的电路。

- 后备电池

stm32的电源引脚说明

图 stm32电源引脚说明图

各种手册的使用方法

芯片设计手册

编程的时候会用到，比如要把串口对应到哪个IO口等。

芯片选型手册（芯片选型的方法）

通过该手册可以了解到芯片的内部资源，比如该芯片有多少个定时器、多少个ADC和DAC等等

在选用芯片的时候，通常不以Flash和RAM为标准，通常是考虑需要多少外设来确定芯片，比如需要多少定时器和ADC/DAC转换器等等。

如果在开发的过程中，发现所选取的芯片的容量过大或者过小且需要改变芯片的容量，那么需要选取引脚数兼容的芯片（pin-to-pin）。或者只有容量不一样，而其他的部分都一样的芯片。这是芯片选型需要注意的东西。

关于开发环境keil

stm32f103在keil5中的开发环境配置方式

- 新建工程模板的方法

略……

调试工具

下载程序的方式和对应原理

寄存器配置

基本内部外设

GPIO的输入和输出

外部中断

定时器

串口

注：理解了这四个外设，基本就入门的一款MCU

基本外设接口（一些通信协议）

SPI

IIC

WDG

FSMC

ADC/DAC

SDIO

注：这些外设接口的功能原理对每个芯片几乎是一样的，对芯片而言就是加减法而已

高级功能（操作系统部分）

图 前后台系统的特点

前后台系统

由上图可以看到，前后台系统的特点是没有实时性，只有执行完Task1、task2、task3才能执行task4。倘若在执行task1的过程中，突然要求立刻执行task4，那么前后台系统是不能满足这样的要求的。

在RTOS中，有任务优先级的概念，可以满足这样的要求。

RTOS

实时操作系统，给人的感觉是好像芯片有多个CPU，多任务管理实现了CPU资源的最大化利用。多任务管理有助于实现程序的模块化开发，能够实现负复杂的实时应用。

经典代表是ucos

图 可剥夺的使用权

实践部分

GPIO

GPIO的工作方式

输入上拉、输入下拉、输入浮空、模拟输入、开漏输出、推挽输出、推挽式复用功能、开漏复用功能

另外，有FT标识的IO口可以容忍5V。大部分的IO口可以容忍5V

可以在程序中设置最大的翻转速度

图 三

大致结构如图三

- 输入上拉

利用上拉电阻，在没有输入信号的时候，把IO口的电位嵌位在高电平。如果输入上拉的话，那么输入信号为低电平才能有效。

输入上拉和浮空输入的方式差不多（参考输入浮空方式），它们从GPIO采集到的电平信号都要通过TTL肖基特触发器才能到输入数据寄存器。

- 输入下拉

道理和输入上拉是一样的。

- 输入浮空

输入浮空模式下，CPU可以通过输入数据寄存器读取到外部引脚的电平情况。其中，上下拉电阻都是断开的。

- 模拟输入

- 开漏输出

- 推挽输出

可以输出强的高低电平。

所谓的电流从外部流入到单片机，实际是电流直接通过推挽电路中的mos管回流到地线（系统的最低电位）。

所谓的电流从单片机流出到外部，实际是电流从电源（系统的最高电位）通过推挽电路的mos管流到单片机的引脚。由此可见，单片机在通过引脚和外部交流信号的时候，是通过控制引线与高低电位之间的通断来实现的。

- 推挽式复用功能（输出模式）

- 开漏复用功能（输出模式）

- GPIO的配置

每组GPIO都有7个寄存器（每个寄存器都是32位），由于CET6有7组IO口，故共有49组关于GPIO配置的寄存器。

这7个寄存器分别是：

2个32位的端口配置寄存器CRL和CRH

2个32位的IDR和ODR

1个32位的置位/复位寄存器BSRR

1个16位的复位寄存器BRR

1个32位的锁存寄存器CLOCK

最常用的是：

CRL、CRH、IDR、ODR

IDR寄存器是端口输入数据寄存器，只用的低16位。为只读寄存器，并且只能以16位的形式读出

ODR寄存器，端口输出数据寄存器，可读写，从该端口读出的数据可以用来判断端口的状态。而向该寄存器写数据，可以用来控制某个IO的输出高低电平。

CRH和CRL分别控制GPIO的高八位和低八位。CRH和CRL中的每四个位控制一个IO口。在这四个位中有分为MODE（两个位）和CNF0（两个位）其中MODE控制着输入模式下的翻转速率。

外设时钟使能寄存器。在使用一个外设之前，必须要先使能该外设的时钟。使能外设时钟是通过外设使能寄存器来完成的。

其实这些东西到底是怎样配置的，并没有确定的规律，需要查询相关的寄存器手册才行。

- GPIO的翻转速率

- 中断

- 时钟

图四

时钟系统的框图如图四所示

- 时钟源，图中蓝色正方形

- HSI RC

高速内部时钟，由RC振荡器产生，由于RC振荡器产生的时钟不够精确稳定，所以，该时钟频率是一个大约的数值。

可以作为系统时钟的一个选择。（灰色的五边形的意思是选择）

- HSE OSC

高速外部时钟，通常是接外部晶振产生的。

- PLL（2-16倍，通常作为系统的时钟来源）

锁相环，用来倍频（模电内容）

- LSE OSC

外部低速时钟，也是由晶振产生震荡。

为stm32的实时时钟，为RTCCLK提供时钟源

- LSI RC

内部RC振荡器产生的低速时钟。为独立看门狗电路提供时钟源。

- MCO

对应单片机的PA8引脚，可以用来输出单片机的内部时钟，如下

SYSCLK

HIS

HSE

PLLCLK/2

- CSS

时钟监控系统。假如系统时钟使用的外部时钟源，当外部时钟源突然失效的时候，那么时钟监控系统就可以自动切换时钟源。

- USB分频器时钟（prescaler）

- AHB预分频器

- APB1和APB2

外设的时钟，可以挂载许多的外设

图五

时钟系统总结（如图五）

- 时钟系统的寄存器

- RCC寄存器描述

代码如下：

typedef struct

{

__IO uint32_t CR;                //HSI,HSE,CSS,PLL等的使能和就绪标志位

__IO uint32_t CFGR;             //PLL等的时钟源选择，分频系数设定

__IO uint32_t CIR;               //清除/使能 时钟就绪中断

__IO uint32_t APB2RSTR;         //APB2线上外设复位寄存器

__IO uint32_t APB1RSTR;         //APB1线上外设复位寄存器

__IO uint32_t AHBENR;          //DMA，SDIO等时钟使能

__IO uint32_t APB2ENR;         //APB2线上外设时钟使能

__IO uint32_t APB1ENR;         //APB1线上外设时钟使能

__IO uint32_t BDCR;            //备份域控制寄存器

__IO uint32_t CSR;             //控制状态寄存器

} RCC_TypeDef;

- 定时器

- C语言知识的补充

- static

- 修饰函数

如果某个文件中的函数被该关键字修饰了，证明该函数只能在该文件中被调用，其它的文件中的函数都不能调用该函数。

- 修饰变量

- 修饰函数内的变量（即局部变量）

在函数内被static修饰的变量不随函数的消亡而清零。被static修饰的变量具有记忆功能。

- 修饰函数外面的变量（即全局变量）

起限定作用，限定该变量只能在其所在的文件调用，其它的文件不能调用该变量

- struct指针

把函数的参数设置为struct类型的指针会有很多的好处。原因是：

- 在传递参数的时候传递的指针而非传递整个结构体

这在结构体足够大的时候会体现出来传递指针的好处

- 便于修改和维护

倘若我们要修改已经写好的结构体，但我们的程序有几百个地方用该结构体声明了对象。首先要明白的一点是，我们不能删除该结构体中已经存在的 内容，但是可以给该结构体添加新的内容。

这算是一种对程序的扩展了。

- 用结构体类型的指针去做强制类型转换会发生什么？

参见下文！！

- 寄存器配置

库函数其实就是对寄存器的配置给封装了一遍。在stm32中，寄存器的映射在顶层头文件stm32f10x.h中。

- 基地址

？？？？？？？？？待定

- 关于stm32寄存器的地址映射方法

#include <iostream>

struct MyStruct

{

int a;

int b;

int c;

};

#define BASE1 0x4000000

#define BASE2 ((MyStruct *) BASE1)

using namespace std;

int main()

{

cout << BASE2 << endl;

BASE2->a;

}

代码解释：首先BASE1是一个常量，在“#define BASE2 ((MyStruct *) BASE1)”中，利用强制类型转换，把BASE1转换为了结构体类型。因此BASE2就是一个结构体常量，它指向一个结构体的地址。

在stm32中，该结构体的地址代表了寄存器中地址。

这或许有一个疑问就是：

如果我在写代码的时候，定义了一个指针P，并给该指针指赋随便的一个数值，在这里强调的是随便。如果，我们不小心修改了P所指向的内容（我们并不知道P指向的内容是什么），后果也是不可预知的。P可能指向的是某个控制寄存器，也或许是某个数据寄存器。总而言之，该指针的不确定性很可能会导致程序的崩溃，因为不小心修改了寄存器。

有如下代码就会报错，错误如图六所示：

#include<stdio.h>

int main()

{

int* p;

p = 89342903;

*p = 9;

return 0;

图六

}

这虽然是在Windows操作系统下的运行结果，但是本质都是一样的，如果不给一个指针赋值，那么，该指针的值我们就无法预料（即无法预料该指针到底指向了哪里），那么修改该指针指向的内容就会带来很大的风险。

在stm32中，在用C语言编程的时候，没有用到拓展的关键字（在C51中，就有C语言关键字，如“sfr”、“sbit”等等），stm32完全使用C的语法规范。这就产生了一个问题：

如下，在stm32中，在顶层头文件stm32f10x.h中存放都是关于寄存器映射的代码，而且都是一些指针。若用户自己定义了一个指针类型的变量，而且该变量被不小心指向了某个寄存器（编程者并不希望这样），这会导致程序的bug。这就是所谓的野指针。

所以，在写代码的时候，我们通常要给一个指针类型的变量赋一个初始值，并且保证该初始值不是stm中任何一个寄存器的地址。比如通常会有如下的写法：

int main()

{

int a = 0;

int* p = &a;

return 0;

}

其实，通常不会让一个指针乱指！

如下代码，是stm32中寄存器地址映射的方式

typedef unsigned  int uint32_t;

#define PERIPH_BASE                    ((uint32_t)0x40000000)

#define APB2PERIPH_BASE                (PERIPH_BASE + 0x10000)

#define GPIOB_BASE                     (APB2PERIPH_BASE + 0x0C00)

#define GPIOB_ODR_Addr                 (GPIOB_BASE+12)

#define BITBAND(addr, bitnum)          ((addr & 0xF0000000)+0x2000000+((addr &0xFFFFF)<<5)+(bitnum<<2))

#define MEM_ADDR(addr)                 *((volatile unsigned long  *)(addr))

#define BIT_ADDR(addr, bitnum)         MEM_ADDR(BITBAND(addr, bitnum))

#define PBout(n)                       BIT_ADDR(GPIOB_ODR_Addr,n)

#define LED0                           PBout(5)

ucos操作系统

- ucos操作系统概述

二、关于任务

- 任务

在ucos中，任务就是程序实体，ucos能够管理和调度这些小任务。ucos中的任务由三部分组成，任务堆栈、任务控制块、任务函数

- 任务堆栈

上下文切换（任务切换）的时候用来保存任务工作环境，就是stm32中内部寄存器的值。

堆栈的创建方法

定义一个数组来作为堆栈

- 任务控制块

用来记录任务的各个属性

- 任务函数

又用户编写的任务处理代码，就是实实在在干活的东西，一般的写法如下：

- ucosIII的系统任务

- 空闲任务

必须创建的任务，由ucosIII自动创建

- 时钟节拍任务

必须创建的任务

- 统计任务

- 定时任务

- 中断服务管理任务

- 从用户的角度看，ucos任务的状态有5种

- 休眠态

在flash中，但是不受ucos的管理

- 就绪态

- 运行态

- 等待态

正在运行的需要等待一段时间，或者等待某个事件，这个任务就进入了等待态，此时CPU会把使用权交给别的任务

- 中断服务态

- 常见问题

- 在keil环境下配置工程的方法

- 一定要注意在路径包含（include path）的时候，不能有中文符号，也不能有空格，不然编译不能通过。

- 要注意添加启动文件

- 要注意添加main函数

有了启动文件和main函数后，程序就可以编译通过了。

- 编译后完成后程序的大小

Code 代表执行的代码，程序中所有的函数都位于此处。

RO-data 代表只读数据，程序中所定义的全局常量数据和字符串都位于此处。

RW-data 代表已初始化的读写数据，程序中定义并且初始化的全局变量和静态变量位于此处。

ZI-data 代表未初始化的读写数据，程序中定义了但没有初始化的全局变量和静态变量位于此处。

注：程序的大小是Code和RO-data的大小之和。其中，RO-data包括RW-data和ZI-data。不要五认为是hex文件的大小。

- 单片机作为驱动的时候，使用灌电流好还是拉电流好？

拉电流：外部器件从单片拉走电流。

灌电流：外部器件向单片机输入电流。

单片机输入低电平的时候驱动能力尚可，而输出高电平的时候就几乎没有驱动能力了。

- 串口调试时出现乱码

出现这种情况通常是波特率不匹配造成的。

所谓的不匹配就是：

在Windows端的波特率和在stm32的波特率不一致，修改Windows端的波特率比较的方便，但是修改stm32的波特率还需要修改代码（通常需要计算）。所以选择修改Windows端的波特率。

修改方法如下图：

波特率的值要和keil中的一样。

- 常见电路设计方法总结

- 蜂鸣器（来自stm32f103ZET6开发板）

- 常见代码语句解释

RCC->APB2ENR|=1<<3;

将该寄存器的第三位置为1，使能某个外设的时钟，3位的寄存器

GPIOB->CRH&=0XFFFFFFF0;

GPIOB->CRH|=0X00000003;

由于寄存器里面本身会存在不确定的电平，在给寄存器赋值之前，最好要先清空一下比较好。

容量的大小一定要选对，不然，编译不通过！！！